AI-PDE 曲面斑图生成与反演：初赛技术报告

赛题 AI-MECH-2026-002 ｜ 队伍：待填 ｜ 2026-10-21

交付草稿：队名待填写，补齐队名并重新导出后方可上传；技术报告 PDF 与答案 ZIP 分开提交

摘要

我们以 Gray–Scott 反应扩散方程为基准，把小型神经网络用作斑图初值生成器与反演代理，所有 AI 输出都由同一套曲面求解器复算并精修到完整稳态。初赛三项任务均已完成：单位球面生成（45 斑、7 条纬向条带）、青蛙曲面生成（22 斑、5 段迷宫）、参数反演（F = 0.02771，k = 0.06004，相对题给值误差 -1.0% / -3.2%）。四个正式解都是 float64 完整离散稳态（完整残差 8.4e-15–2.4e-14），三种独立求谱配置均未发现正实部特征值；这是有限采样的数值证据，不是全谱数学证明。

1　模型、数据与量纲

控制方程（Γ 为曲面，ΔΓ 为 Laplace–Beltrami 算子）：

∂u/∂t = Du ΔΓu − u v2 + F(1 − u),　　∂v/∂t = Dv ΔΓv + u v2 − (F + k) v

题给参数：斑点 F = 0.028、k = 0.062，条纹 F = 0.054、k = 0.063；Du = 2.78×10−4，Dv = 0.5Du = 1.39×10−4。数据只用组委会附件 frog.mat（青蛙曲面，29010 顶点）与 Solution.mat（目标斑图）；训练标签由求解器自生成，无外部数据或预训练生成模型。生成任务直接使用题给参数、不做参数调优；AI 只决定初值，最终形态由 PDE 收敛结果决定。

量纲与尺度：[D] = L²/T，[F] = [k] = 1/T，u、v 无量纲；扩散长度 ℓ = √(Du/F) ≈ 0.10，网格边长约 ℓ/5–ℓ/6.5，时间步长满足扩散数约束；残差按 F 归一，便于跨参数比较。

2　数值离散与 AI-PDE 融合架构

离散：内蕴 Delaunay cotan 权（全非负）+ 集中质量矩阵，满足离散最大值原理；IMEX SBDF2 时间推进（扩散隐式、反应显式），其不动点即离散稳态；再用带回溯线搜索的 Newton 把完整残差压到 1e-12 量级。

球面对称性：网格轻微破坏 SO(3)，Jacobian 有 3 个近零转动模。用转动生成元 TiU = (ei×x)·∇ΓU 构造加边系统 R(U) + ΣωiMTiU = 0 与相位条件求相对平衡态，再沿相对平衡族跟到 ω = 0 的网格偏好朝向，得到真离散稳态；这一步是球面结果能称为“完整稳态”的原因。

AI 的两处作用（AI 出候选、PDE 定结果）：① 生成初值——小型 MLP 由 (F, k) 预测斑图类型与统计量（斑点密度与径向剖面、LB 谱环 (κ0, γ)、v 分位数与 u–v 关系），据此合成初值：斑点用 Lloyd 质心 Voronoi 布点，条纹用节线迷宫，球面改用纬向条带；② 反演——46 维斑图指纹（类型、波长、方向性、缺陷）+ 高斯过程代理在 (F, k) 平面求极小。可微求解器（自定义 autograd）给出 F、k、D、初值的梯度，并已与有限差分核对。

3　正式生成结果

| 任务 | 参数 | 形态 / 数量 | 波长 λ | 完整残差 | 谱 max Re λ（三配置） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球面斑点 | F=0.028, k=0.062 | spots / 45 | 0.475 | 8.423e-15 | -6.231e-06 |
| 球面条纹 | F=0.054, k=0.063 | stripes_or_maze / 7 | 0.471 | 2.437e-14 | -1.478e-06 |
| 青蛙斑点 | F=0.028, k=0.062 | spots / 22 | 0.464 | 2.171e-14 | -1.035e-04 |
| 青蛙条纹 | F=0.054, k=0.063 | stripes_or_maze / 5 | 0.483 | 1.006e-14 | -1.548e-04 |

注：完整残差 = √[(RMSM(Ru)² + RMSM(Rv)²)/2]/F，使用实际 robust L/M，不做转动投影。谱检查为有限 Krylov 采样（k = 8–20，矩阵维度 5.8–8.2 万）：球面用 σ = 10⁻³、0 与直接最大实部三配置，青蛙用 σ = 10⁻³、0、10⁻⁵ 三配置；特征对绝对残差 ≤ 1.5×10⁻¹³，三配置最大值一致；任一采样到正实部都会判失败。六条带 seed0 检出 +1.67×10⁻⁶ 的可靠正倾斜模，已停止作为正式结果，条纹正式解改用七条带 seed2。

图 1　四组正式候选的终态 v 场（由提交 MAT 直接渲染）：(a) 球面 45 斑；(b) 球面 7 条带；(c) 青蛙 22 斑；(d) 青蛙 5 段迷宫。

4　反演设计（只反演 F、k）

在 Du、Dv 取题给值时只反演 F、k。流程：热核低通（κ½ = 20，由残差曲线自动选定，不使用真值）并截断到物理范围；积分恒等式给出闭式初值（扩散项积分为零）：F = ∫uv²/∫(1−u)，F + k = ∫uv²/∫v；在 7×7 (F, k) 网格上每点用 6 个固定初值跑到稳态，按“类型；波长、方向性、缺陷特征；积分恒等式残差”打分；高斯过程代理在细网格上求极小。

结果：F = 0.02771，k = 0.06004（题给 0.028 / 0.062，误差 -1.0% / -3.2%）；不确定带 F ∈ [0.0267, 0.0287]、k ∈ [0.0598, 0.0613]（k 的题给值 0.062 在带外 0.0007）。

| 参数组 | F | k | F 误差 | k 误差 | J_total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题给参数（参考） | 0.02800 | 0.06200 | +0.0% | +0.0% | 1.98 |
| 积分恒等式闭式 | 0.02751 | 0.05964 | -1.7% | -3.8% | 1.70 |
| 仅特征匹配（GP） | 0.03011 | 0.05979 | +7.5% | -3.6% | 2.31 |
| 特征+PDE（最终） | 0.02771 | 0.06004 | -1.0% | -3.2% | 1.75 |

最终参数下 6 个初值中 5 个在 t ≤ 8×10⁴ 内精修到完整残差 ≤ 1e-11 且谱全负（max Re λ 在 −3.1×10⁻⁴ 与 −5.8×10⁻⁵ 之间）；代表解 MAT 的完整残差 8.7e-14、21 个斑。形态对照（同一测量算子）：类型一致，相干性、端点与交叉点密度在容差内；但特征波长 0.491 对目标 0.547（−10%）、κv 12.6 对 10.6（+20%）、缺陷比例 0.29 对 0.60，说明若干尺度和缺陷特征尚未完全匹配。目标的不规则大斑与偏长波长在题给真值下同样出现，属数据本身的结构与噪声；评分不要求逐像素一致。

5　稳健性、稳定性边界与局限

稳健性（历史多种子实验，按统一口径重算）：青蛙斑点 31/33 完整稳态且未发现正模态；青蛙条纹 33/33 收敛，但目标条纹形态 31/33（2 个种子落到斑点态）；球面斑点 17/23 完整稳态，其中 14/23 在有限谱检查中未发现正模态；球面条纹 22/23 完整稳态，9/23 无正模态（其余六条带存在正倾斜模）。以上只对应历史多种子协议，不能与单文件候选验收混用。

稳定性边界：本文只报告“有限采样未发现正实部特征值”，不声称整个谱的数学稳定性，也不声称全局非线性稳定。青蛙两组为三种 shift-invert 配置（σ = 10⁻³、0、10⁻⁵）的括号检查；无移位最大实部搜索在该刚性算子上不收敛，已记录但不作为通过证据。

局限：孔洞区 AI 初值常落到另一个同样稳定的迷宫解（分类正确、形态不同）；L5 评测未做 orient 时只有相对平衡态，其成功率不能与 L6 形式任务混用；墙钟加速比只在旧模型同机同负载的一组成立（solve_s 673 s 对 1159 s），其余只比较与机器无关的积分步数（中位：旧 AI 1.51 万、新 AI 1.38 万、纯积分 2.59 万）。网络留一法类型准确率青蛙 64%、球面 89%，它衡量分类，不等同于最终斑图成功率。

6　校核、资源与交付

校核结论：四份正式 MAT 均按 (n,1) float64 回读，数值有限、u ∈ [0,1]、v ≥ 0，并绑定 SHA256 与参数；完整残差用同一 robust L/M 重新计算，与本表一致。求解器侧另有几何收敛与时间收敛阶校核、可微梯度与有限差分对照（verification/）。稳定性证书的 MAT 哈希与提交 MAT 相同，任一不一致会直接判失败。

资源与复现：全 CPU，无需 GPU；反演 22.0 min（8 进程）；四组正式生成单次约 4–25 min（不同机器）；稳定性检查 1–2 min/组；训练标签网格 9×5 = 45 点/曲面，模型拟合 < 10 s。所有脚本固定随机种子，提交包含代码、模型、结果与逐文件 SHA256 清单。

交付：答案 ZIP 在根目录给出四组 MAT、终态图与残差/稳定性记录，task3 给出反演参数、目标—生成对比与误差指标，code/ 含可复现代码、附件数据与运行说明；技术报告 PDF 按赛题要求在“文档类文件”栏目单独提交。本报告与 ZIP 均为交付草稿：队名待填写，补齐队名并重新生成后方可上传。

7　结论

初赛三项任务完成：四个 float64 完整稳态（完整残差 8.4×10⁻¹⁵–2.4×10⁻¹⁴），有限谱检查未发现正实部；反演 F、k 相对题给值误差 −1.0% / −3.2%，但波长与缺陷等特征仍未完全匹配。AI 提供初值与参数搜索候选，PDE 求解器负责唯一的结果判定；全部数字可由提交包内的代码与记录复现。